K22FSH开发包

演示程序用户手册

版本历史

| 版本 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 2014/12 | 草稿 |

目录

1 介绍	2

1.1 K22FSH开发板跳线配置。	3

1.1.1 主板I/O 接口跳线配置。	3

2 QCA4002 WIFI 演示	3

2.1 Throughput 演示	3

2.1.1 Throughput 演示环境搭建	4

2.1.1.1 Windows PC1 配置	4

2.1.1.2 Windows PC2  配置	4

2.1.2 Throughput 演示测试过程	4

2.1.3 控制台命令	4

2.1.4 Benchmark	5

2.1.5 HTTP 服务器	5

2.1.6 HTTP客户端	5

2.1.7 简单DNS 服务器	5

2.1.8 DNS客户端	5

2.1.9 SSL	5

2.1.10 电量消耗测量	5

3 AllJoyn 演示程序	5

3.1 AllJoyn 服务框架	5

3.2 编译和下载 AllJoyn演示程序到K22FSH	5

3.3 运行 AllJoyn On 应用	5

3.3.1 在安卓设备上安装 AllJoyn On	6

3.3.2 使用 AllJoyn On 来测试 K22FSH开发板上运行SmartSensor	6

3.3.2.1 K22FSH SmartSensor 连接 WIFI Access Pointer	8

3.3.2.2  K22FSH SmartSensor 设备状态	14

3.4 其他AllJoyn 演示	15

4 K22FSH Freescale 音乐播放演示	15

4.1 K22FSH Freescale 音乐播放演示应用的编译和下载	15

4.2 USB设备播放程序	15

4.3 RDA5876蓝牙控制器A2DP音乐播放	16

1 介绍

此文档提供K22FSH开发套件中包含的演示程序的使用说明。K22FSH开发套件包含了三类演示程序。

1：QCA4002 WIFI 演示

2：AllJoyn 演示

3：Freescale K22FSH 音乐播放等 演示

第一，二类演示程序本文档会直接引用Qualcomm开发套件中的文档和程序。

Qualcomm 开发套件的下载请参考《K22FSH开发包-安装配置手册》 2.2 安装MQX4.1.0 RTOS QCA4002驱动

这个开发套件的下载文件名是pdk3.0.2-141.zip， 本文档引用了Qualcomm开发套件里的文档如下：

Software\SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf

此文档会用到的Qualcomm开发套件里的PC端应用程序是ath_console.exe

此程序只有在完成《K22FSH开发包-安装配置手册》 2.2.2 安装QCA4002驱动 步骤，才可以在MQX4.1.0 安装目录下面的 demo\throughput_demo\bin 里找到。

1.1 K22FSH开发板跳线配置。

本文档里的三类演示程序的跳线配置都相同。

1.1.1 主板I/O 接口跳线配置。

K22FSH 部分I/O口 可以在底板和 Arduino 接口之间复用，它们之间通过跳线 J105, J106, J107/J701, J706,J707,J708 来配置。可以按照下表来配置 K22FSH 的 I/O 口复用到底板。

| 跳线 | 描述 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| J105 | I2S MCLK/RX_BCLK SPI1 I2C0 配置到底板 | 1-2/3-4/5-6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16 短接 |
| J106 | UART1 I2S TX_BCLK/TX_FS/RXD/TXD 配置到底板 | 1-2/3-4/5-6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16 短接 |
| J107 | ADC_DP0 ADC_DP3 配置到底板 | 1-2/3-4 短接 |
| J701 | RESET配置到Arduino | 1-2 断开 |
| J706 | ADC_DP0 ADC_DP3 配置到Arduino | 1-2/3-4 断开 |
| J707 | I2S MCLK/RX_BCLK SPI1 I2C0 配置到Arduino | 1-2/3-4/5-6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16 断开 |
| J708 | UART1 I2S TX_BCLK/TX_FS/RXD/TXD 配置到Arduino | 1-2/3-4/5-6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16 断开 |

2 QCA4002 WIFI 演示

此类演示暂时只包含一个应用: Throughput演示

2.1 Throughput 演示

开发者可以通过Throughput演示 配置和评估QCA4002 WIFI模块。此Throughput工具实现了基本系统层面的吞吐量测试和不完全的性能评估。此工具还包含了一些可以将WIFI模块置于不同电源模式的机制。此演示程序运行需要如下的设备：

1： K22FSH 开发套件

2： Microsoft Windows PC，此PC运行Throughput演示程序的PC端应用 ath_console.exe

3:    Wi-Fi Access Point

Throughput 演示包含 K22FSH 开发板运行的程序和在Windows PC端运行的程序 ath_console.exe

2.1.1 Throughput 演示环境搭建

K22FSH 开发板预先下载 through_demo_k22fsh 工程的image, 请参考《K22FSH开发包-安装配置手册》。K22FSH开发板的J601通过Micro USB 线和PC1相连，J601从PC1给K22FSH供电的同时也作为开发板的UART接口连接PC1. PC1端 可以打开此UART口配置运行K22FSH开发板的WIFI模块吞吐量测试。 WIFI吞吐模块测试另一端 ath_console.exe运行在PC2端。 PC2 通过 Wi-Fi AP 和 K22FSH进行无线通信。 下图展示了一个配置例子，此例子里 K22FSH 和 PC2 使用的是 192.168.0.0 子网。

AP

USB线                    K22FSH 192.168.0.2

Ethernet线

PC1

PC2  192.168.0.3

图  2.1 Throughput 演示环境

2.1.1.1 Windows PC1 配置

1： 用一根Micro USB 线连接K22FSH J601 和 PC1，按一下电源开关SW501，给K22FSH开发板供电。

2： 在PC1上打开K22FSH的串口终端。这个串口终端的设置为 115200,8,n,1 无流控。

2.1.1.2 Windows PC2  配置

1：用Ethernet 线连接 AP和PC2，并配置PC2的此连接的以太网口IP地址为192.168.0.3.

2： 在 PC2的 Windows DOS Prompt 窗口运行 ath_console.exe.

2.1.2 Throughput 演示测试过程

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.2 Throughput demo test procedures

2.1.3 控制台命令

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.3 Console commands

2.1.4 Benchmark

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.4 Benchmark component

2.1.5 HTTP 服务器

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.5 HTTP Server

2.1.6 HTTP客户端

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.6 HTTP Client

2.1.7 简单DNS 服务器

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.7 Simple DNS Server

2.1.8 DNS客户端

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.8 DNS Client

2.1.9 SSL

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.9 SSL

2.1.10 电量消耗测量

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 2.10  Power measurement

3 AllJoyn 演示程序

这个章节将为在K22FSH开发板上运行AllJoyn的演示程序提供指导。 AllJoyn 演示 需要一台运行AllJoyn On应用的安卓设备和一台 WIFI Access Point。

3.1 AllJoyn 服务框架

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf 5.1 AllJoyn service frameworks

3.2 编译和下载 AllJoyn演示程序到K22FSH

参考《K22FSH开发包-安装配置手册》3.2 编译AllJoyn演示应用 和 4 下载演示应用的image

3.3 运行 AllJoyn On 应用

这里以 SmartSensor_k22fsh 工程为例介绍如何在安卓设备上安装运行 AllJoyn On 这个应用程序，以及这个应用程序如何和运行在K22FSH开发板上的SmartSensor演示应用通信和交互。

WIFI Access Point

SmartSensor运行在 K22FSH

AllJoyn On 应用运行在安卓设备

图3.3  AllJoyn 演示运行环境

3.3.1 在安卓设备上安装 AllJoyn On

1.  在 https://alljoyn.org/node/3368 上下载 AllJoyn On 应用程序 AllJoynOn-1.3.2.apk，当前版本是 1.3.2.

2.  拷贝 AllJoyn On APK文件 到安卓设备上并安装。

3.3.2 使用 AllJoyn On 来测试 K22FSH开发板上运行SmartSensor

开始之前，确认K22FSH开发板已经下载了 SmartSensor，Micro USB线连接J601和电源，并且电源开关SW501已经按下，安卓设备已经打开无线网络

1． 在安卓设备一侧运行 AllJoyn On，在这个程序第一次运行的时候会出现 Terms of Service 请按下 Accept 然后继续。

2．在AllJoyn On里选择 图3.3里预先准备好的 WIFI Access Point ，输入WIFI Access Point 的信息 然后按下 Next，此时安卓设备会自动连接此WIFI Access Point, 下图 WIFI Access Point的名字是Tenda。

3.3.2.1 K22FSH SmartSensor 连接 WIFI Access Pointer

这里描述安卓设备如何发现 K22FSH SmartSensor并将其连接上图3.3里的 WIFI Access Pointer。

1：确认 K22FSH SmartSensor 已经进入 SoftAP 模式。

如果K22FSH SmartSensor 不能进入 SoftAP模式，擦除K22FSH K22 MCU的Flash，然后再次下载 SmartSensor_k22fsh 工程的image。参考下图擦除 Flash。

2. 在安卓设备 AllJoyn On 应用， K22FSH SmartSensor 会出现在屏幕上，状态为Unconfigured，名字显示为 FSL S-Sensor xxx。

如果 K22FSH  SmartSensor 没有出现，可以试试下拉刷新列表，下拉的同时可以看到此时安卓设备连接的WI-FI Access Point 的名字。

3. 点击这个未配置的 K22FSH SmartSensor.

a.选择 K22FSH SmartSensor 将要连接的 WIFI Access Point.  这里默认选择 3.3.2 步骤2里已经设置好的 WIFI Access Point如下图显示的是Tenda，或者取消这个选择，重新设置将要连接的 WIFI Access Point. 点击 Next 继续。

b. 确认信息，AllJoyn On 即将配置 K22FSH SmartSensor，点击 Next 继续。

c.配置 K22FSH SmartSensor ，中间会提示输入 K22FSH SmartSensor 设备密码，这里输入”123456”.

d.当K22FSH  SmartSensor配置完毕后，给此设备起一个名字，点击 Finish。

4.   K22FSH SmartSensor 将以 “SmartSensor” 的名字出现在AllJoyn On应用的屏幕上，状态是 Available.

3.3.2.2  K22FSH SmartSensor 设备状态

SmartSensor 应用可以显示 K22FSH开发板上一些传感器的状态，目前暂时只支持温度和湿度的显示。

在安卓手机AllJoyn On 应用的Nearby Devices 屏幕上 点击 SmartSensor 会显示K22FSH开发板传感器的状态。

3.4 其他AllJoyn 演示

参考 SP140_SP141_Demo_User_Guide.pdf    5 AllJoyn Demo

4 K22FSH Freescale 音乐播放演示

这类演示程序暂时包含两个应用。 一个是USB设备的音乐播放，此应用支持U盘文件音乐播放；USB蓝牙适配器A2DP音乐播放； 安卓设备 Android Open Accessory 音乐播放。另一个是K22FSH开发板上 UART接口的RDA5876蓝牙控制器A2DP音乐播放。

4.1 K22FSH Freescale 音乐播放演示应用的编译和下载

请参考《K22FSH开发包-安装配置手册》 3.3 编译Feescale K22FSH 演示应用 和 4 下载演示应用的 image

4.2 USB设备播放程序

开始之前，确认K22FSH开发板已经下载了 k22fsh_player_demo的image，Micro USB线连接K22FSH开发板的J601和电源，并且电源开关SW501已经按下。USB设备连接到K22FSH开发板的J503标准USB口，耳机或者音箱连接K22FSH开发板的J302 HP Jack。此程序不支持任何内部带USB HUB的 USB 设备。

1. U盘文件音乐播放

目前仅支持FAT文件系统的U盘，音乐播放支持 wav，mp3，flac格式，开发板插上U盘后 演示程序会自动循环播放U盘内所有支持格式的音乐文件。

2. USB蓝牙适配器A2DP音乐播放

USB 蓝牙适配器被演示程序正确识别后，如下图的设备会被其他带有蓝牙的设备扫描到，此设备的命名规则是FSLAccessory: + USB蓝牙适配器MAC地址的后四位。此设备默认的PIN 是 “0000”.

3. 安卓设备 Android Open Accessory 音乐播放

最好使用Google Nexus设备连接K22FSH开发板，下图显示Nexus Android L 设备连接开发板的 提示

连接成功后，Nexus设备上播放的音乐会传输到K22FSH开发板。

4.3 RDA5876蓝牙控制器A2DP音乐播放

开始之前，确认K22FSH开发板已经下载了 Bluetooth_uart_k22fsh的image，Micro USB线连接K22FSH开发板的J601和电源，并且电源开关SW501已经按下。

RDA5896 是一款Bluetooth 2.1 的控制器，演示程序运行后如下图的设备会被其他带有蓝牙的设备扫描到，此设备的命名规则是FSLA: + MCU CHIP ID。此设备默认的PIN 是 “0000”.